BIJLAGE bij Examen

Coördinerend Deskundige Stralingsbescherming

Nuclear Research and consultancy Group	NRG

Technische Universiteit Delft	TUD

Boerhaave Nascholing/LUMC	BN/LUMC

Rijksuniversiteit Groningen	RUG

Radboudumc	RUMC

TU Eindhoven	TU/e

examendatum: 15 mei 2017

examenduur: 13.30 - 16.30 uur

Instructie:

- Wanneer u andere gegevens gebruikt dan in deze bijlage zijn genoemd, vermeld dan de herkomst!

- Deze	bijlage	omvat	13	doorlopend	genummerde	pagina’s. Controleer dit!

INHOUDSOPGAVE

Pagina

3-5		Handboek Radionucliden, A.S. Keverling-Buisman (2e druk 2007), blz.

120, 122 en 124, gegevens van respectievelijk 99Mo, 99Tc en 99mTc

6		Verloop van 131I-opname inclusief verval in twee organen na 131I-ingestie bij de behandeling van metastases, berekend met het HARAS-model

7-8	Handboek Radionucliden, A.S. Keverling-Buisman (2e druk 2007), blz. 64 en 65, gegevens van 131I

9-10	Handboek Radionucliden, A.S. Keverling-Buisman (2e druk 2007), blz. 64 en 65, gegevens van 57Co

11-12	Handboek Radionucliden, A.S. Keverling Buisman (2e druk, 2007), blz. 24-25: gegevens 14C

13	Interactiecoëfficiënten voor fotonen in ijzer (ontleend aan Inleiding tot de Stralingshygiëne, A.J.J. Bos et al, 2e druk, 2007, p.384)

13	Dosisconversiecoëfficiënten voor externe blootstelling aan fotonen (ontleend aan Inleiding tot de stralingshygiëne, A.J.J. Bos et al, 2e druk, 2007, p. 386)

Verloop van 131I-opname inclusief verval in twee organen na 131I-ingestie bij de behandeling van metastases, berekend met het HARAS-model.

Interactiecoëfficiënten voor fotonen in ijzer

Inleiding tot de stralingshygiëne (Bos et al., 2e druk, 2007) blz. 384

| Fotonenergie (MeV) | µ/ρ (cm2 g-1) | µen/ρ (cm2 g-1) |
| --- | --- | --- |
| 0,02 | 25,7 | 22,1 |
| 0,03 | 8,18 | 7,2 |
| 0,04 | 3,63 | 3,18 |
| 0,05 | 1,96 | 1,63 |
| 0,06 | 1,20 | 0,944 |
| 0,08 | 0,595 | 0,411 |
| 0,10 | 0,372 | 0,219 |
| 0,15 | 0,196 | 0,080 |

Dosisconversiecoëfficiënten voor externe blootstelling aan fotonen

Inleiding tot de stralingshygiëne (Bos et al., 2e druk, 2007) blz. 386

| Fotonenergie (MeV) | Ka/Φ (pGy cm2) | H*(10)/Φ (pSv cm2) |
| --- | --- | --- |
| 0,02 | 1,73 | 1,05 |
| 0,03 | 0,739 | 0,81 |
| 0,04 | 0,438 | 0,64 |
| 0,05 | 0,328 | 0,55 |
| 0,06 | 0,292 | 0,51 |
| 0,08 | 0,308 | 0,53 |
| 0,10 | 0,372 | 0,61 |
| 0,15 | 0,600 | 0,89 |