###### BIJLAGE  bij

###### Gecoördineerd examen stralingsbescherming

###### Deskundigheidsniveau 3

Nuclear Research and consultancy Group	NRG

Technische Universiteit Delft	TUD

Boerhaave Nascholing/LUMC	BN/LUMC

Rijksuniversiteit Groningen	RUG

Radboudumc	RUMC

TU Eindhoven	TU/e

examendatum: 11 mei 2015

examenduur: 13.30 - 16.30 uur

Instructie:

- Wanneer u andere gegevens gebruikt dan in deze bijlage zijn genoemd, vermeld dan de herkomst!

- Deze bijlage omvat 14 doorlopend genummerde pagina’s. Controleer dit!

INHOUDSOPGAVE

Pagina

3-4	Handboek Radionucliden, A.S. Keverling Buisman (2e druk 2007), blz. 32-33: 32P

5-7	Vergunningsbijlage ‘Bijlage radionuclidenlaboratoria’,  blz. 10, 11, 12

8	Tabel 1: Omgevingsdosisequivalent (µSv) op verschillende afstanden en posities rond de patiënt bij een therapeutische dosis elektronenstraling van 10 Gy

8	Tabel 2: Gemeten halfwaarde- en tiendewaardediktes (HVL resp. TVL) voor brede bundels fotonenstraling voor lood, beton en ijzer als functie van de toegepaste elektronenversnelspanning tijdens IORT 
Uit: Introduction to Health Physics, Herman Cember, third edition

9-10	Handboek Radionucliden, A.S. Keverling Buisman (2e druk 2007), blz. 172-173: 137Cs

11	Vereenvoudigd vervalschema van 207Bi

12	Fotonenspectra gemeten aan de 207Bi-bron

13		Tabel met kwantitatieve gegevens bij de fotonenspectra

14		Door 83-Bismut-207 uitgezonden straling

Handboek Radionucliden, A.S. Keverling Buisman (2e druk 2007),

blz. 32-33: 32P

Vergunningsbijlage ‘Bijlage radionuclidenlaboratorium’, blz.10, 11, 12

Tabel 1: Omgevingsdosisequivalent (µSv) op verschillende afstanden en posities rond de patiënt bij een therapeutische dosis van 10 Gy.

De afstanden zijn tot de bestraalde plaats in de patiënt. De hoeken zijn ten opzichte van de elektronenbundelrichting, waarbij 0° de doorgaande richting is.

Tabel 2: Gemeten halfwaarde- en tiendewaardediktes (HVL resp. TVL) voor brede bundels fotonenstraling voor lood, beton en ijzer als functie van de toegepaste elektronenversnelspanning tijdens IORT.

Uit: Introduction to Health Physics, Herman Cember, third edition.

|  | HVL | TVL | HVL | TVL | HVL | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektronen-versnelspanning | Lood | Lood | Beton | Beton | IJzer | IJzer |
| (MV) | (mm) | (mm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |
| 1 | 7,9 | 26 | 4,4 | 14,7 |  |  |
| 2 | 12,5 | 42 | 6,4 | 21 |  |  |
| 3 | 14,5 | 48,5 | 7,4 | 24,5 |  |  |
| 4 | 16 | 53 | 8,8 | 29,2 | 2,7 | 9,1 |
| 6 | 16,9 | 56 | 10,4 | 34,5 | 3 | 9,9 |
| 8 | 16,9 | 56 | 11,4 | 37,8 | 3,1 | 10,3 |
| 10 | 16,6 | 55 | 11,9 | 39,6 | 3,2 | 10,5 |

Handboek Radionucliden, A.S. Keverling Buisman (2e druk 2007),

blz. 172-173: 137Cs

Vereenvoudigd vervalschema van 207Bi

Q = 2,398 MeV

83207Bi (T12=31,55 jaar)

EC

γ2 0,570 MeV (98%)

γ4 1,064 MeV (75%)

γ6 1,770 MeV (6,9%)

82207Pb

Fotonenspectra gemeten aan de 207Bi-bron

Teltijd van alle spectra was 10 minuten. Bij de metingen aan de bron, was de afstand van de bron tot de bovenkant detector steeds 10 cm.

De pieken vallen in de gemarkeerde gebieden: de ROI’s. De grenswaarden voor de ROI’s zijn:

ROI I van 54 – 113 keV; II van 517 – 626 keV; III van 994 – 1141 keV.

Voor de meetwaarden, zie de tabel op de volgende pagina (Bijlage 4).

ROI I	 ROI II     ROI III

ROI I	 ROI II      ROI III

Achtergrondspectrum				Spectrum 1

207Bi-bron onafgeschermd

--------------------------------			--------------------------------

ROI I	 ROI II     ROI III

ROI I	 ROI II     ROI III

Spectrum 2A					Spectrum 2B

207Bi-bron afgeschermd, 				207Bi-bron onafgeschermd,

2,0 mm dikke loden plaat tussen				2,0 mm dikke loden plaat

bron en detector 					bovenop de bron

↕							       ↕

Bron

2,0 mm lood

Detector

Situatie 2A zijaanzicht:				Situatie 2B zijaanzicht:

\\

2,0 mm lood

Bron

Detector

Tabel met kwantitatieve gegevens bij de fotonenspectra

Getabelleerd is het totaal aantal counts netto, dus reeds gecorrigeerd voor de achtergrond, in 10 minuten in het betreffende meetgebied. De dode tijd correctie is eveneens al verwerkt.

|  | ROI I 54 – 113 keV | ROI II 517 – 626 keV | ROI III 994–1141 keV | Hele breedte 6 – 1147 keV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | counts netto | counts netto | counts netto | counts netto |
| Spectrum 1 | 104.695 | 40.849 | 13.295 | 259.534 |
| Spectrum 2A | 8.569 | 31.630 | 11.635 | 120.979 |
| Spectrum 2B | 112.012 | 40.938 | 13.451 | 275.510 |

Door 83-Bismut-207 uitgezonden straling

| Straling | γ (i) (Bq·s)-1 | E (i) (keV) |
| --- | --- | --- |
| β+ | 1,20·10-4 | 383 |
| γ± | 2,40·10-4 | 511 |
| gamma 1 | 6,70·10-6 | 328 |
| ce-K, gamma 1 | 1,91·10-6 | 240 |
| ce-L, gamma 1 | 3,26·10-7 | 312 |
| ce-M, gamma 1 | 7,63·10-8 | 324 |
| ce-N+, gamma 1 | 2,47·10-8 | 327 |
| gamma 2 | 0,977 | 570 |
| ce-K, gamma 2 | 0,016 | 482 |
| ce-L, gamma 2 | 0,004 | 554 |
| gamma 3 | 0,001 | 898 |
| ce-K, gamma 3 | 2,43·10-5 | 810 |
| ce-L, gamma 3 | 4,04·10-6 | 882 |
| gamma 4 | 0,745 | 1.064 |
| ce-K, gamma 4 | 0,072 | 976 |
| ce-L, gamma 4 | 0,018 | 1.048 |
| ce-M+, gamma 4 | 0,006 | 1.061 |
| gamma 5 | 0,001 | 1.442 |
| ce-K, gamma 5 | 3,55·10-6 | 1.354 |
| ce-L, gamma 5 | 6,11·10-7 | 1.426 |
| gamma 6 | 0,069 | 1.770 |
| Kalpha1 X-ray | 0,366 | 75,0 |
| Kalpha2 X-ray | 0,218 | 72,8 |
| Kbeta X-ray | 0,163 | 84,9 |
| L X-ray | 0,332 | 10,6 |
| Auger-K | 0,028 | 56,7 |
| Auger-L | 0,544 | 7,97 |

Tabel overgenomen uit http://www.orau.org library nuclidedata